ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1
ДЛЯ загального модуля 
1. процедура підтвердження придатності виробів до  застосування регламентує перевірку: 

А. нових виробів, виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані існуючими нормативними документами на відповідність основним вимогам до виробів і споруд;

В. нових виробів, виробництво, застосування та експлуатація яких  регламентовані існуючими нормативними документами на відповідність основним вимогам до виробів і споруд;

С. виробів, вимоги до характеристик яких регламентовані   технічними умовами прийнятими Держспоживстандартом або Мінбудом відповідно до їх компетенції;

D. виробів для експериментального будівництва.
Правильна відповідь: А.


Технічний регламент  будівельних виробів, будівель і споруд , затверджений  постановою Кабінету Міністрів України   від 20 грудня 2006 р. № 1764, п. 2.

п. 2. У Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:
будівельні норми - норми, які містять обов'язкові вимоги щодо будівництва, містобудування;

регламентні технічні умови - стандарти, технічні умови та технічні свідоцтва, прийняті Держспоживстандартом або Мінбудом відповідно до їх компетенції;

підтвердження придатності виробів для застосування - процедура перевірки нових виробів, виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані існуючими нормативними документами на відповідність основним вимогам до виробів і споруд.

2. Внутрішній контроль виробництва під час декларування виробником відповідності виробів здійснюється із застосуванням таких процедур:
А. випробування органом оцінки виробу певного типу;

В. випробування виробником виробу певного типу;

С. здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

D. варіант А+В+С

Правильна відповідь: D.


Технічний регламент  будівельних виробів, будівель і споруд , затверджений  постановою Кабінету Міністрів України   від 20 грудня 2006 р. № 1764, п. 21.


п. 21. Декларування виробником відповідності виробів здійснюється з використанням одного з таких модулів:
1) модуль A (внутрішній контроль виробництва) із застосуванням таких процедур:

випробування органом оцінки виробу певного типу;

випробування виробником виробу певного типу;

здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;


3. Позитивний результат  застосування процедури підтверджен-ня придатності нових виробів для застосування підтверджується:


А. технічним свідоцтвом;


В. сертифікатом відповідності;


С. технічним паспортом;


D. атестатом відповідності.

Технічний регламент  будівельних виробів, будівель і споруд , затверджений  постановою Кабінету Міністрів України   від 20 грудня 2006 р. № 1764, п. 16.


п. 16. У разі позитивного результату застосування процедури підтвердження придатності нових виробів для застосування Мінбуд видає технічне свідоцтво.

4. Нормативні документи згідно національного класифікатору поділяються на:
А. класи, групи, підгрупи;

В. класи, підкласи, комплекси;

С. типи;

D. розділи підрозділи.

Правильна відповідь: А.

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів, розділ 2. П.1.4. 


5. код позиції класифікатору «проекти у сфері захисту довкілля» має таку структуру: 

А. 13.020.70;

В. 13.020;

С. 13.020.30;

D. 13.020.40.

        
Правильна відповідь: А.


ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів, розділ 3. 


6. нормативні документи щодо будування мостів, тунелів мають такі коди:

А. 93.040; 93.060;

В. 91.040; 91.060;

С. 91.200; 91.220;

D. 87.020; 87.040.

        
Правильна відповідь: А.


ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів, розділ 3. 


7. Код позиції національного класифікатора 35.240.10 визначає нормативні документи з питань: 

А. застосування інформаційних технологій у науці;

В. автоматизоване проектування;

С. цивільне будівництво;

D. будівельні матеріали та будівництво.

         Правильна відповідь: В.


ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів, розділ 3. 


8. Один з Основних принципів державної політики у сфері ліцензування полягає в:
А. обмеженні конкуренції у провадженні господарської діяльності;

В. захисті прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
С. забезпеченні професіоналізму у господарчій діяльності;

D. організації обліку суб’єкту господарської діяльності.
        Правильна відповідь: В.


Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 1 червня 2000 р. №1775-111, стаття 3 «Основні принципи державної політики у сфері ліцензування».

Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування 

Основними принципами державної політики у сфері  ліцензування є: 

     забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання; 

     захист прав,  законних інтересів, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави; тощо.


9. Професійна атестація виконавця – це:
А. процедура підвищення кваліфікації; 


В.  процедура, під час проведення якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця;
С. процедура отримання другої вищої освіти; 

D.  процедура обміна досвідом.


Правильна відповідь: В.

ПОРЯДОК проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням  об'єктів архітектури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 23 травня 2011 р. N 554, п.2

     
П.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

     відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (далі - виконавці), - архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду та експерт, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки, або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років;

    
кваліфікаційний сертифікат - документ установленого зразка, що підтверджує відповідність виконавця кваліфікаційним характеристикам професій працівників та його спроможність виконувати окремі роботи (надавати послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, що зазначені в такому документі і належать до видів робіт (послуг), перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554;

     
професійна атестація виконавця (далі - професійна атестація) - процедура, під час проведення якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця.


10. проектування об’єктів будівництва здійснюється у:
А. дві стадії;

В. три стадії;
С. чотири стадії;
D. п’ять стадій.



Правильна відповідь: В.


ДБН А.2.2-3-2011 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів», розділ 4, п.4.8.
П. 4.8 Стадії проектування.

4.8.1 Для об'єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:

1) в одну стадію - робочий проект (РП);

2) у дві стадії - для об'єктів невиробничого призначення - ескізний проект (ЕП), а для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох - робочий проект (РП).

4.8.2 Для об'єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:

1) проект (П);

2) робоча документація (Р).

4.8.3 Для об'єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії:

1) для об'єктів невиробничого – ЕП або, за відповідним обґрунтуванням, ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);

2) проект (П);

3) робоча документація (Р).


11. для  об’єктів невиробничого призначення ІІ категорії складності проектування виконується в такі стадії:

А. ЕП + РП (ескізний проект + робочий проект);
В. ТЕР + Р + ЕП (техніко-економічні розрахунки, робоча документація, ескізний проект);

С. П (проект);
D. П + ЕП.
 Правильна відповідь: А.


ДБН А.2.2-3-2011 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів», розділ 4, п.4.8.1.

П. 4.8 Стадії проектування.

4.8.1 Для об'єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:

3) в одну стадію - робочий проект (РП);

4) у дві стадії - для об'єктів невиробничого призначення - ескізний проект (ЕП), а для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох - робочий проект (РП).



12. для   об’єктів виробничого призначення ІІ категорії складності проектування виконується в такі стадії:
А. ТЕР + РП (техніко-економічні розрахунки + робочий проект);
В. П;

С. ЕП + Р;
D. П + Р.

  Правильна відповідь: А.


ДБН А.2.2-3-2011 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів», розділ 4, п.4.8.1.

П. 4.8 Стадії проектування.

4.8.1 Для об'єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:

5) в одну стадію - робочий проект (РП);

6) у дві стадії - для об'єктів невиробничого призначення - ескізний проект (ЕП), а для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох - робочий проект (РП).



13. для об’єктів ІІІ категорії складності проектування виконується в такі стадії:
А. П + Р;

В. ЕП + Р; 

С. П;

D. ЕП + П.

  Правильна відповідь: А.

ДБН А.2.2-3-2011 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів», розділ 4, п.4.8.2.

 
П. 4.8.2 Для об'єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:

3) проект (П);

4) робоча документація (Р).


14. для об’єктів невиробничого призначення ІV і V категорій складності проектування виконується в такі стадії: 

А. ЕП (ТЕО)+ П + Р;

В. П + Р + ТЕО (техніко-економічне обґрунтування);

С. ЕП + Р;
D. П + Р.
Правильна відповідь: А.


ДБН А.2.2-3-2011 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів», розділ 4, п.4.8.3.

П. 4.8 Стадії проектування.

4.8.3 Для об'єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії:

4) для об'єктів невиробничого – ЕП або, за відповідним обґрунтуванням, ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);

5) проект (П);

6) робоча документація (Р).



15. для об’єктів виробничого призначення ІV і V категорій складності проектування виконується в такі стадії:
А. ТЕО + П + Р;

В. ЕП + П + Р; 
С. ЕП + Р;
D. П + Р.
  Правильна відповідь: А.


ДБН А.2.2-3-2011 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів», розділ 4, п.4.8.3.

П. 4.8 Стадії проектування.

4.8.3 Для об'єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії:

7) для об'єктів невиробничого – ЕП або, за відповідним обґрунтуванням, ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);

8) проект (П);

9) робоча документація (Р).


16. Ескізний проект розробляється на підставі:

А. завдання на проектування;

В. ТЕО;

С. вихідних даних;

D. варіант А + С.

         Правильна відповідь: А.

ДБН А.2.2-3-2011 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів», розділ 6,   пункт 6.1.
п. 6.1 ЕП розробляється на підставі завдання замовника для принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та функціональних рішень об'єкта, підтвердження можливості створення об'єкта цивільного призначення.


17. ТЕО і ТЕР розробляються для об’єктів:

А. житлового будівництва;

В. виробничого призначення;

С. комунального господарства;

D. варіант А + С.

         Правильна відповідь: В.

ДБН А.2.2-3-2011 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів», розділ 5,  пункт 5.1.

п. 5.1 ТЕО і ТЕР розробляються на підставі завдання  замовника для об'єктів виробничного призначення, які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва об'єкта. 

ТЕР застосовується для технічно нескладних об'єктів виробничого призначення. 


18. робоча документація (р) розробляється на підставі:

А. вихідних даних;

В. затвердженого робочого проекту;

С. погодженого робочого проекту з органами містобудування і архітектури;

D  затвердженої попередньої стадії.

         Правильна відповідь: D.

ДБН А.2.2-3-2011 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів», розділ 9,  пункт 9.1.

П.9.1 Стадія Р розробляється для виконання будівельно-монтажних робіт.

 Стадія Р розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії.


19. Матеріали щодо поводження з відходами виробництва містяться у розділі проекту:

А. організація будівництва;

В. ОВНС (оцінка впливів на навколишнє середовище);

С. технологічна частина;

D. генеральний план і транспорт.

         Правильна відповідь: В.

ДБН А.2.2-3-2011 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів», додаток Н «ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)».
   
20. УРАХУВАННЯ атмосферних впливів в сполученні з можливими прогнозованими впливами навколишнього середовища     ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ:

А. інженерних вишукувань;

В. інженерно-геодезичних вишукувань;

С. інженерно-геологічних вишукувань;      

D. інженерно-гідрометеорологічних вишукувань.

Правильна відповідь: А.


 ДБН В. 1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 4, п.4.2.1.

П. 4.2.1  Вплив умов експлуатації,  що відповідають нормальному режиму експлуатації об’єкта, складається із впливів, що виникають від роботи устаткування (машин, апаратів, транспортних засобів, вантажопідйомних механізмів),   вантажів,  навантаження  від людей,  атмосферних впливів тощо у сполученні з можливими прогнозованими впливами навколишнього середовища, котрі виникають у той же час.
Урахування взаємодії з навколишнім середовищем повинно здійснюватися на основі матеріалів інженерних вишукувань,   котрі  включають  інженерно-геодезичні,  комплексні  інженерно-геологічні,  інженерно-гідрометеорологічні, а також вишукування для раціонального використання навколишнього середовища.

21. Пошкодження або погіршення стану будівель і споруд, конструкцій ВИЗНАЧАЄТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ:


А. поточних ремонтів;

В. оглядів і обстежень;

С. під час реконструкцій;

D. капітальних ремонтів.


Правильна відповідь: В.

ДБН В. 1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 4, п.4.4.2.

П. 4.4.2
Пошкодження або погіршення стану будівель і споруд, окремих конструкцій та основ виявляються в результаті оглядів і обстежень, що проводяться через певні проміжки часу.


22. Залежно від наслідків, якi можуть бути викликанi вiдмовою, розрізняють три категорії відповідальності конструкцій та їх елементів: 

А. СС 1, СС 2, СС 3;

В. А, Б, В;

С. 1, 2, 3;

D. 001, 002, 003.
Правильна відповідь: В.

ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки  будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, п.5.2.1.
П. 5.2.1 Залежно вiд наслiдкiв, якi можуть бути викликанi вiдмовою, розрiзняють три категорiї відповідальності конструкцiй та їх елементiв:

А ( конструкцiї i елементи, вiдмова яких може призвести до повної непридатностi до експлуатацiї будівлі (споруди) в цiлому або значної її частини. 

Б ( конструкцiї i елементи, вiдмова яких може призвести до ускладнення нормальної експлуатацiї будівлі (споруди) або до вiдмови iнших конструкцiй, якi не належать до категорiї А. 

В ( конструкцiї, вiдмови яких не призводять до порушення функцiонування інших конструкцій або їх елементiв.
Категорії відповідальності встанавлюються проектувальником і мають бути наведені у проектній документації. Рекомендації щодо визначення цих категорій, як правило, мають бути наведені у нормах проектування будівель або споруд певного типа.  


23. Категорія відповідальності конструкцій та їх елементів встановлюється:

А. проектувальником;

В. замовником;

С. експертом;

D. підрядником.

         Правильна відповідь: А.

ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, п.5.2.1.

П. 5.2.1 Залежно вiд наслiдкiв, якi можуть бути викликанi вiдмовою, розрiзняють три категорiї відповідальності конструкцiй та їх елементiв:

А ( конструкцiї i елементи, вiдмова яких може призвести до повної непридатностi до експлуатацiї будівлі (споруди) в цiлому або значної її частини. 

Б ( конструкцiї i елементи, вiдмова яких може призвести до ускладнення нормальної експлуатацiї будівлі (споруди) або до вiдмови iнших конструкцiй, якi не належать до категорiї А. 

В ( конструкцiї, вiдмови яких не призводять до порушення функцiонування інших конструкцій або їх елементiв.
Категорії відповідальності встановлюються проектувальником і мають бути наведені у проектній документації. Рекомендації щодо визначення цих категорій, як правило, мають бути наведені у нормах проектування будівель або споруд певного типа.  


24. Категорія відповідальності конструкцій та їх елементів встановлюється в залежності від:


А. терміну зведення будівель і споруд;
В. наслідків, які можуть бути викликані відмовою;

С. можливих небезпек;

D. значимості конструкцій.

         Правильна відповідь: В.


ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, п.5.2.1.

П. 5.2.1 Залежно вiд наслiдкiв, якi можуть бути викликанi вiдмовою, розрiзняють три категорiї відповідальності конструкцiй та їх елементiв:
А ( конструкцiї i елементи, вiдмова яких може призвести до повної непридатностi до експлуатацiї будівлі (споруди) в цiлому або значної її частини. 

Б ( конструкцiї i елементи, вiдмова яких може призвести до ускладнення нормальної експлуатацiї будівлі (споруди) або до вiдмови iнших конструкцiй, якi не належать до категорiї А. 

В ( конструкцiї, вiдмови яких не призводять до порушення функцiонування інших конструкцій або їх елементiв.
Категорії відповідальності встановлюються проектувальником і мають бути наведені у проектній документації. Рекомендації щодо визначення цих категорій, як правило, мають бути наведені у нормах проектування будівель або споруд певного типа.  


25. Рівнем можливих матеріальних збитків і (або) соціальних втрат визначаються класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд:

А. СС 1, СС 2, СС 3;

В. А, Б, В;

С. 1, 2, 3;

D. 001, 002, 003.
Правильна відповідь: А.

ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, таблиця 1.
26. ДО ЯКОГО КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НЕОБХІДНО ВІДНЕСТИ ОБ'ЄКТ, ВІД ВІДМОВИ ЯКОГО ОБСЯГ МОЖЛИВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ СКЛАДАЄ ПОНАД 150000 МІНІМАЛЬНИХ РІВНІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ?

А. СС 3;
В. СС2;

С. СС1.

Правильна відповідь: А.
 ДБН В. 1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, таблиця 1.

27. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта  має бути 
вказаний у:

А. технічному завданні на проектування або в iншiй договiрнiй документацiї;

В. вихідних даних;

С. договірній документації;

D. у конкретних випадках варіант А або С.

         Правильна відповідь: D.


ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, п.5.1.4.

П. 5.1.4 Класифiкацiя будівель i споруд узгоджена з ДСТУ-Н Б В.1.2-13 (EN 1990:2002) і виконується вiдповiдно до вказiвок таблиці 1 за кожною з наведених в її стовпцях характеристикою можливих збитків та втрат вiд вiдмови незалежно. Будівлі або спорудi в цiлому присвоюється найвищий з отриманих (найбільший за номером) клас. Попередню класифiкацiю об'єктiв допускається визначатити за даними, наведеними в додатку А. Клас відповідальності унікальних будівель та споруд визначається на основі експертних оцінок.


В технiчному завданнi на проектування або в iншiй договiрнiй документацiї має бути вказаний клас вiдповiдальностi об'єкта, який визначається замовником за узгодженням з генеральним проектувальником та організацією, яка здійснює наукове супроводження проектних робіт. Цей клас має бути вiдомим власнику об'єкта i за згодою з ним може бути пiдвищений.


28. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта визначається замовником  за узгодженням з:

А. генеральним проектувальником;

В. організацією, яка здійснює  наукове супроводження проектних робіт;

С. варіант А + В;

D. генеральним підрядником.

         Правильна відповідь: С.


ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, п.5.1.4.

П. 5.1.4 Класифiкацiя будівель i споруд узгоджена з ДСТУ-Н Б В.1.2-13 (EN 1990:2002) і виконується вiдповiдно до вказiвок таблиці 1 за кожною з наведених в її стовпцях характеристикою можливих збитків та втрат вiд вiдмови незалежно. Будівлі або спорудi в цiлому присвоюється найвищий з отриманих (найбільший за номером) клас. Попередню класифiкацiю об'єктiв допускається визначатити за даними, наведеними в додатку А. Клас відповідальності унікальних будівель та споруд визначається на основі експертних оцінок.


В технiчному завданнi на проектування або в iншiй договiрнiй документацiї має бути вказаний клас вiдповiдальностi об'єкта, який визначається замовником за узгодженням з генеральним проектувальником та організацією, яка здійснює наукове супроводження проектних робіт. Цей клас має бути вiдомим власнику об'єкта i за згодою з ним може бути пiдвищений.


29. урахування небезпечних впливів навколишнього середовища  повинно виконуватись з урахуванням їх просторової нерівномірності і періодичності на період:

А. будівництва;

В. експлуатації;

С. виконання будівельно-монтажних робіт;

D. варіант А + В.

Правильна відповідь: D.

ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 4, п.4.2.3.

П. 4.2.3 Поряд з умовами нормальної експлуатації повинні розглядатися небезпеки, якi самi по собі або у сполученні з іншими факторами можуть призвести до порушення працездатності конструкцій та основ. Ці небезпеки  можуть бути наслідками: 

· недосконалостей норм проектування;

· недолiків проектування, виготовлення, зведення або експлуатацiї, що виникають внаслідок грубих помилок персоналу, в тому числi через вiдсутнiсть iнформацiї, прорахунки та нерозуміння; 

· різких змін технологічного процесу, що викликають істотні зміни технологічних навантажень і впливів;

· перевантажень, що виникають при стихійних лихах, техногенних аваріях та інших виняткових подіях. 

Урахування небезпечних впливів повинно виконуватись на весь період будівництва та експлуатації об'єкта. При оцінці впливів повинна враховуватися просторова нерівномірність і періодичність цих впливів.


30. Стадійність і обсяги робіт із комплексних інженерно-геологічних вишукувань при зведенні висотних будівель виз​начаються проектною організацією і уточнюються на стадіях розробки:

А. П + Р (проект + робоча документація);

В. ТЕО (техніко-економічне обґрунтування);

С. ТЕР (техніко-економічні розрахунки);

D. ЕП (ескізний проект).

Правильна відповідь: А. 

ДБН В.2.2-24:2009 «Проектування висотних житлових і громадських будинків», додаток Ж, п.ж.1.


П. Ж.1 Інженерні вишукування виконуються згідно з вимогами ДБН А.2.1-1 та положеннями цього документа. При висотному будівництві необхідно виконувати комплексні інженерно-геологічні вишукування. Стадійність і обсяги робіт із комплексних інженерно-геологічних вишукувань виз​начаються проектною організацією і уточнюються на стадіях "Проект" та "Робоча документація". Межі ділянки будівництва для проведення комплексних інженерно-геологічних вишукувань визна​чаються з урахуванням взаємовпливу висотного будинку з існуючою забудовою та інфраструктурою.

31. Перевірочні розрахунки висотного будинку виконуються
на стадії:

А. ескізного проекту;

В. проекту;

С. робочої документації;

D. техніко-економічних розрахунків.
Правильна відповідь: В.

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків, розділ 2, п.2.6. 


П. 2.6 На стадії „Проект” виконуються перевірочні розрахунки висотного будинку як конструктивної системи „ґрунтова основа

32. Норми ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України не поширюються на проектування:


А. мостів і транспортних споруд;


В. гідротехнічних споруд;


С. висотних  будівель і споруд;


D. атомних станцій.

  Правильна відповідь: D.

ДБН В.1.1-12-2006 «Будівництво у сейсмічних районах України», сфера застосування. 

Сфера застосування. 


Ці Норми поширюються на проектування, будівництво, реконструкцію і відновлення залізо​бетонних, металевих, кам'яних і дерев'яних конструкцій будівель і споруд, що зводяться або роз​міщені на майданчиках із сейсмічністю 6 балів і вище.


Вимоги цих Норм не поширюються на проектування атомних станцій.


33. Інтенсивність сейсмічних дій у балах для району будівництва належить приймати на основі:


А. списку населених пунктів України, розташованих у сейсмічно небезпечних районах;


В. карт сейсмічного районування території Автономної Республіки Крим;


С. комплекту карт загального сейсмічного районування території України з врізкою карт Автономної республіки Крим і Одеської області;


D.  варіант А+С.


Правильна відповідь: D.

ДБН В.1.1-12-2006 «Будівництво у сейсмічних районах України», розділ 1, п.1.1


П.1.1 Інтенсивність сейсмічних дій у балах для району будівництва належить приймати на основі списку населених пунктів України (додаток А) і комплекту карт загального сейсмічного районування (ЗСР-2004) території України, наданих Інститутом геофізики НАН України і Кримською експертною радою з оцінки сейсмічної небезпеки та прогнозу землетрусів (додаток Б). Комплект включає карти:



- карти ЗСР: А; В; С - для всієї території України у масштабі 1:2500000;



- детальні карти ЗСР: А0; А; В; С для територій АР Крим та Одеської області у масштабі 1:1000000 (врізки до карт ЗСР-2004 території України).


34. Відновлення, підсилення та реконструкція будівель і споруд, які отримали пошкодження під час землетрусу може мати наступні рівні:

А. відновлення стану конструкцій до рівня, який передував пошкодженню;

В. підвищення сейсмооснащеності до рівня вище початкового;



С. підсилення несучих конструкцій до рівня, який відповідає вимогам чинних будівельних норм;

D. варіант А+В+С.

Правильна відповідь: D.

ДБН В.1.1-12-2006 « Будівництво у сейсмічних районах України», розділ 6, п. 6.5


П.6.5 Відновлення, підсилення та реконструкція несучих конструкцій може мати наступні рівні:

а)відновлення стану конструкцій до рівня, який передував пошкодженню;

б)підвищення сейсмооснащеності до рівня вище початкового;
в)підсилення несучих конструкцій до рівня, який відповідає вимогам чинних будівельних норм.


35. планувальні протикарстові і протисуфозійні заходи передбачають розташування будівель і споруд на менш небезпечних ділянках в  залежності від:



А. категорії стійкості території щодо інтенсивності карстових провалів;



В. середніх діаметрів провалів;



С. компоновки функціональних зон;



D . варіант А+В.

Правильна відповідь: D.

ДБН В.1.1- 24 : 2009 « Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування», розділ 5, п. 5.1.9


п. 5.1.9 До складу планувальних протикарстових і протисуфозійних заходів входять:
· спеціальна компоновка функціональних зон, трасування магістральних вулиць і мереж при розробленні планувальної структури з максимально можливим обходом карстово- і суфозійно-небезпечних ділянок і розміщенням на них зелених насаджень;

· інженерний захист територій від техногенного впливу будівництва на розвиток карсту і суфозії;

· розташування будівель і споруд на менш небезпечних ділянках, як правило, за межами ділянок І-ІІ категорій стійкості щодо інтенсивності карстових провалів (додатки К, Л), а також за межами ділянок з меншою інтенсивністю (частотою) утворення провалів, але з середніми їх діамет​рами більше ніж 20 м (категорія стійкості А).


36. Конструктивна схема будинків і споруд на підроблюваних і просідаючих грунтах приймається:
А. жорсткою;

В. піддатливою;

С. комбінованою;

D. в конкретних випадках один з варіантів А, В, С.
Правильна відповідь: D.

ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах, розділ 4, п.4.28.

П. 4.28 Будинки і споруди в залежності від їх призначення і умов роботи слід проектувати за жорсткою, піддатливою або комбінованою конструктивними схемами. Вид конструктивної схеми визначає характер і склад впроваджуваних конструктивних засобів захисту.

37. Коли виникає потреба в обстеженнях технічного стану будівель і споруд як самостійному виді робіт:

А. при виникненні ознак аварійного стану окремих конструкцій; 

В. при виникненні надзвичайних ситуацій;
С. при суттєвих змінах проектних навантажень та впливів;
D. варіант А + В + С.

Правильна відповідь: D.


Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, розділ 1, п.1.1.9.
П. 1.1.9. Потреба в обстеженнях як самостійному виді робіт (позачергове обстеження), визначається власником будівлі (споруди) або на вимогу органів Державного нагляду за охороною праці та їх посадових осіб. Їх слід виконувати додатково до планових у таких випадках:

перед прийняттям в експлуатацію будівель (споруд), які мають підвищений рівень відповідальності. Потреба виконання таких обстежень повинна бути обгрунтована; 
при виявленні ознак аварійного стану окремих конструкцій або частин будівель (споруд); 

при суттєвих змінах передбачених проектом навантажень та впливів; 

при плануванні капітального ремонту, реконструкції або технічного переозброєння; 

при відповідних постановах або розпорядженнях Кабінету Міністрів; 

після виникнення надзвичайних ситуацій (стихійні лиха, техногенні аварії, пожежі та ін.); 

на вимогу представників органу державного нагляду.

38. підготовчі та допоміжні роботи, що передують обстеженням та паспортизації  виконує:

А. власник будівлі 

В. експерт

С. організація залучена власником будівлі

D.  варіант А+С
Правильна відповідь: D.  

Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд. 


П. 1.1.10. Підготовчі та допоміжні роботи, що пов'язані з виконанням обстежень та паспортизації технічного стану (очищення конструкцій, викопування шурфів, відкриття місць огляду важливих елементів та робіт, тимчасові кріплення аварійних конструкцій, улаштування захисних настилів, огороджень, риштувань; узгодження графіків зупинки обладнання, технологічних процесів, вимкнення струмонесучих пристроїв та інші заходи, які пов'язані з необхідністю безпечного виконання обстежень в умовах діючих виробництв; інші роботи, що пов'язані з технічним та організаційним забезпеченням нормальних умов виконання обстежень), повинні, як правило, виконуватися власником будівлі (споруди) або спеціально залученими до цього власником організаціями.

39. Які можливі етапи планових обстежень?
А. попереднє  

В. детальне 

С. спеціальне  

 D. варіант А+В+С
Правильна відповідь: D.  

Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд. Розділ 1, п. 1.3.6.  


П. 1.3.6. Планові обстеження будівель (споруд) проводяться з розподілом на такі етапи: 
1.3.6.1. Попереднє обстеження. 

1.3.6.2. Детальне обстеження. 

1.3.6.3. Спеціальні обстеження.

40.  За якими процедурами здійснюється діагностика технічного стану будівель (споруд)?
А. обстежувальними;
В. розрахунковими; 

С. аналітичними; 

D. варіант А + В + С.
Правильна відповідь: D.

Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, розділ 1, п.1.4.1.
П. 1.4.1. Діагностика технічного стану будівель (споруд) здійснюється шляхом поєднання взаємоузгоджувальних і взаємодоповнювальних обстежувальних, розрахункових та аналітичних процедур, перелік та повнота яких у кожному конкретному випадку уточнюється спеціалізованою організацією, що проводить обстеження.

41. Що слід рекомендувати у випадку ІV технічного стану конструкцій будівлі?
А. капітальний ремонт;
В. негайне розвантаження, тощо;
С. виведення людей із зони можливого обвалення;
D. варіант В + С. 

Правильна відповідь: D.

Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Положення про безпечну та надійну експлуатацію  виробничих будівель і споруд, розділ 1, п.1.4.13.

П. 1.4.13. Шляхом спільного аналізу дефектів та пошкоджень, а також результатів перевірних розрахунків визначається технічний стан окремих конструкцій. За несучою здатністю та експлуатаційними властивостями конструкції рекомендується відносити до одного з таких станів: 

стан конструкції III - не придатний для експлуатації. Конструкція перевантажена або мають місце дефекти та пошкодження, які свідчать про зниження її несучої здатності. Але на основі перевірних розрахунків та аналізу пошкоджень можливо забезпечити її цілісність на час підсилення; 

стан конструкції IV - аварійний. Те саме, що і за станом конструкції III. Але на основі перевірних розрахунків та аналізу дефектів і пошкоджень неможливо гарантувати цілісність конструкцій на період підсилення, особливо якщо можливий "крихкий" характер руйнування. Необхідно вивести людей із зони можливого обвалення, виконати негайне розвантаження, вжити інших заходів безпеки.

42. Продовження терміну експлуатації понад встановлений допускається лише після:

А. профілактичних робіт;

В. поточного ремонту;

С. технічних оглядів;

D. обстеження і оцінки технічного стану об’єкта.

         Правильна відповідь: D.


ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, п.5.3.2.

П. 5.3.2 Встановлений термін експлуатації фiксується в проектнiй документацiї i має бути вiдомий власнику об'єкта, який несе вiдповiдальнiсть за несанкцiоновану експлуатацiю об'єкта пiсля закiнчення встановленого терміну експлуатації. 

Продовження терміну експлуатації понад встановлений допускається лише пiсля проведення обстеження i оцiнки технiчного стану об'єкта, за результатами яких встановлюється можливiсть збiльшення Tef . При цьому можуть бути вказанi особливi умови експлуатацiї або висунутi вимоги щодо особливого режиму нагляду, перiодичностi ремонтiв, заходів щодо недопущення перевантажень, тощо.

43. Залишковий термін експлуатації будівельного об’єкту визначається при проектуванні і стосується:

А. нових будівель і споруд;

В. частин iснуючих будівель i споруд, котрі зберігаються;

С. інженерних мереж;

D. експериментальних будівель і споруд.

         Правильна відповідь: В.


ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, п.5.3.1.

П. 5.3.1 Терміни експлуатації Tef будівель або споруд, якi проектуються, а також залишковий термін експлуатації частин iснуючих будівель i споруд, котрі зберігаються при реконструкції, переобладнанні або капітальному ремонті (далi – “встановлений термін експлуатації”), визначаються в завданні на проектування.


Встановлений термін експлуатації визначається при проектуваннi та узгоджується замовником на пiдставi технiко-економiчних розрахунків з урахуванням умов i режиму експлуатації (при передбаченому технічному обслуговуванні, але без потреби в капітальному ремонті). При визначенні встановленого терміну експлуатації слід прогнозувати темп змiн тих технологiчних процесiв i виробництв, для органiзацiї i обслуговування яких створюється будівельний об'єкт. 


44. Встановлений термін експлуатації – це:

А. здатність об’єкту безперервно зберігати роботосроможний стан;

В. календарна тривалість експлуатації об’єкта, при досягненні якої його подальше застосування за призначенням допускається лише після спеціального підтвердження роботоспроможності;

С. стан, при якому подальша експлуатація будівельного об’єкта неприпустима, пов’язана з труднощами або недоцільна;
D. період експлуатації будівлі із збереженням значення встановлених параметрів.
Правильна відповідь: В.
ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 3, п.3.11. 

П. 3.11 встановлений термін експлуатації 


календарна тривалість експлуатації об’єкта, при досягненні якої його подальше застосування за призначенням допускається лише після спеціального підтвердження  роботоспроможності. 


45. за відсутності техніко-економічних розрахунків Орієнтовний встановлений термін експлуатації для житлових та громадських будівель і споруд допускається приймати:

А. 20 років;

В. 60 років;

С. 100 років;

D. 120 років.

         Правильна відповідь: С.


ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, таблиця 2.
Абзац 3 пункту 5.3.1 

Якщо виконати вказанi технiко-економiчнi розрахунки неможливо, встановлений термін експлуатації допускається визначати за даними таблиці 2. 


46. за відсутності техніко-економічних розрахунків орієнтовний встановлений термін експлуатації для виробничих споруд допускається приймати:

А. 20 років;

В. 60 років;

С. 100 років;

D. 120 років.

         Правильна відповідь: В.


ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 5, таблиця 2.
Абзац 3 пункту 5.3.1 

Якщо виконати вказанi технiко-економiчнi розрахунки неможливо, встановлений термін експлуатації допускається визначати за даними таблиці 2. 


 47. Об’єкти якого класу наслідків (відповідальності) необхідно обладнувати автоматизованими системами моніторингу і управління (АСМУ)?

А. А 2;

В. СС 3;

С. «4»;

D. Б 1.

Правильна відповідь: В.

ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», розділ 9, п.9.1.5. 


П. 9.1.5 Об’єкти класу наслідків (відповідальності) СС3, руйнування яких може привести до катастрофічних наслідків, необхідно обладнувати автоматичними системами моніторингу і управління (АСМУ). До складу АСМУ повинна входити система технічної діагностики будівельних конструкцій,  яка містить захищені від пошкоджень

48. Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо розроблених рішень по організації будівництва і технології виконання робіт,  які повинні бути  відображені у:
А. робочому проекті ; 

В. проектно-кошторисній документації;

С. ПОБ + ПВР.

D. виконавча документація

Правильна відповідь: С.


ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва», розділ 1, п.1.1.


п.1.1. Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо розроблених рішень по організації будівництва і технології виконання робіт, які повинні бути  відображені  в  проектно-технологічній документації (ПТД). Ця документація є невід'ємною складовою частиною документації на будівництво, поряд з проектно-кошторисною документацією та робочими кресленнями. До її складу входить  проект організації будівництва (ПОВ) і проект виконання робіт (ПВР). Склад і зміст ПТД, необхідної для здійснення робіт на об'єкті, встановлюються у  контракті на його будівництво в залежності  від  виду будівництва, складності об'єкта, форм взаємодії учасників будівництва тощо, на основі положень розділу 3.

49. Організаційно-технологічні схеми будівництва, наприклад  висотних будинків, включають:


А. просторове розчленування будинку на яруси по вертикалі та на ділянки по горизонталі; 

В. технологічну послідовність виконання робіт на ярусах, ділянках;

С. характеристику основних методів зведення висотного будинку;

D. варіант А+В+С
Правильна відповідь: D. 

ДБН В.2.2-24-2009 «Проектування висотних житлових і громадських будинків», розділ 10, п.10.4.

П. 10.4 Організаційно-технологічні схеми будівництва висотних будинків включають:
· просторове розчленування висотного будинку на яруси по вертикалі та на ділянки по горизонталі;

· технологічну послідовність виконання робіт на ярусах, ділянках;

характеристику основних методів зведення висотного будинку.

50. У складі проектів виконання робіт унікальних об’єктів зі складніші технічними рішеннями повинні розроблятися:
А. програми необхідних досліджень, випробувань та режимних спос​тережень ; 

В.  програми випробувань;

С.  програми режимних спос​тережень;
D.  варіант А+В+С
Правильна відповідь: D.  

ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва», розділ 1, п.3.3.


П. 3.3 Проекти організації будівництва і проекти виконання робіт повинні передбачати забезпечення міцності і стійкості споруджуваних і існуючих будівель, споруд і конструкцій в процесі будівництва, а також їх пожежну безпеку. При будівництві в складних умовах (природно-кліматичних, геологічних, техногенних тощо), а також при зведенні унікальних будівель і споруд для цього повинні передбачатись спеціальні заходи.
У складі проектів виконання робіт на будівництво унікальних об'єктів зі складніші технічними рішеннями повинні розроблятися програми необхідних досліджень, випробувань та режимних спос​тережень, включаючи методи технічного контролю, організацію станцій, полігонів, вимірювальних постів та інші роботи, що забезпечують надійність проведення будівельно-монтажних робіт і подальшої експлуатації споруд.

51. технологiчні карти повинні містити  вимоги з безпеки виконання монтажних робiт, а саме:

А. рiшення щодо попередження небезпеки падiння працюючих з висоти;
В. рiшення щодо попередження небезпеки падiння конструкцiй та виробiв або матерiалiв при перемiщеннi їх краном; 

С. рiшення щодо попередження небезпеки падiння конструкцiй при втратi стiйкостi в ходi монтажу чи складування;
D. варіант А + В + С.
Правильна відповідь: D.

Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва" ч.1 Технологічна та виконавча документація), розділ 10, п.10.24, 10.25.

П.10.24. Технологiчнi карти на виконання монтажних робiт повиннi мiстити в собi рiшення щодо попередження небезпеки падiння працюючих з висоти, а також падiння конструкцiй та виробiв або матерiалiв при перемiщеннi їх краном або при втратi стiйкостi входi монтажу чи складування. 


П.10.25. Для попередження небезпеки падiння працюючих при органiзацiї робочих мiсць на висотi рекомендується влаштування огорожi по перекриттю будiвлi. 

52. Авторський нагляд передбачає контроль:

А. наявності документів, що підтверджують якісні характеристики матеріалів;

В. відповідності будівельно монтажних робіт проекту;

С. відповідності  обсягів виконання робіт;

D. дотримання нормативних документів.

 Правильна відповідь: В.


Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. №903, п.2.
П. 2. Авторський  нагляд  здійснюється  архітектором  -  автором проекту об'єкта  архітектури,  іншими  розробниками  затвердженого проекту   або   уповноваженими   особами   (далі   -   генеральний проектувальник)  відповідно  до  законодавства  та   договору   із замовником  (забудовником)  протягом  усього періоду будівництва і передбачає контроль  за  відповідністю  будівельно-монтажних робіт проекту.

53. Технічний нагляд у будівництві забезпечують:

А. інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

В. генпроектувальна організація;

С. замовник (забудовник);
D. громадські організації.

         Правильна відповідь: С.


Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. №903 п.2.
П.2. Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об'єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та  вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об'єкта.

54. Обов’язковій державній експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, що :

А. належать до  IV  і V категорії складності;
В. споруджуються на  територіях  із складними інженерно-геологічними та  техногенними   умовами; 
С. споруджуються із   залученням   коштів   державного  бюджету, бюджету Автономної Республіки  Крим,  місцевих  бюджетів;

D. варіант А+В+С .

Правильна відповідь: D.

Порядок затвердження проектів будівництва  і проведення їх експертизи, затверджений постановою КМУ від 11 травня 2011 р. № 560. п.10.    


П.10. Обов'язковій експертизі  підлягають  проекти  будівництва об'єктів, що: 

належать до  IV  і V категорії складності,  - щодо дотримання вимог до їх міцності,  надійності та довговічності,  санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження,  пожежної,  техногенної,  ядерної та радіаційної безпеки; 

споруджуються на        територіях        із        складними інженерно-геологічними та  техногенними   умовами,   -   щодо   їх міцності, надійності та довговічності; 

споруджуються із   залученням   коштів   державного  бюджету, бюджету Автономної Республіки  Крим,  місцевих  бюджетів,  -  щодо кошторисної частини проекту будівництва. 

    
За рішенням  замовника  будівництва  може  проводитися  також експертиза інших проектів будівництва. 


55. Замовником  експертизи  є:
А. проектувальник, якщо це передбачено  договором  на  виконання 
проектно-вишукувальних робіт; 

В. замовник;

С. інвестор;

D. експертна організація.

Правильна відповідь: варіанти В або А
 
Порядок затвердження проектів будівництва  і проведення їх експертизи, затверджений постановою КМУ від 11 травня 2011 р. № 560. , п.12    .
 П.12. Замовником експертизи є: 
 
замовник будівництва;


проектувальник, якщо це передбачено  договором  на  виконання 
проектно-вишукувальних робіт. 



56. Необхідність проведення науково-технічного супроводу (НТС) на етапі будівництва об’єкта підтверджується:

А. у проекті;

В. у договорі на будівництво;

С. експлуатаційною документацією;

D. державними стандартами.

         Правильна відповідь: А.


ДБН В.1.2-5:2007 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів», розділ 2, п.2.2.

П.2.2 Перелік будівель та споруд, що підлягають обов'язковому супроводу, наведено у 
додатку В.

Необхідність проведення супроводу на етапі будівництва підтверджують у проекті на відповідну будівлю або споруду. Витрати з супроводу відшкодовуються замовником робіт на підставі кошторису, складеного в установленому порядку. Кошти на покриття зазначених витрат при відповідному обґрунтуванні враховуються у главі 9 зведеного кошторисного розрахунку будівництва.
